| ## Analogowe Układy Peryferyjne w Systemach Cyfrowych | Maciej Jeleń Michał Magoła Marcin Rogowski WIEiT Elektronika i Telekomunikacja Studia II stopnia 3.02.2017r. |
| --- | --- |
| Raport z projektu modułu przetwornika ADC opartego na układzie AD9235-40 |  |

# Opis projektu

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu modułu przetwornika ADC spełniającego następujące kryteria:

- poziom napięcia wejściowego		+/- 1 V

- częstotliwość zegara			40 MHz

- pasmo przenoszenia			15 MHz

- typ wejścia				niesymetryczne 50 Ω, gniazdo SMA

- wyjście cyfrowe			równoległe, LVCMOS (3,3 V)

- zasilanie				+/- 5 V

# Realizacja

## Symulacje

Przed rozpoczęciem prac nad płytką należało opracować schemat ideowy układu kondycjonującego dla przetwornika różnicowego. Zaproponowano układ oparty o topologię Multiple Feedback oraz Sallen-Key, oba w wersji filtru dolnoprzepustowego. Dodatkowo zastosowano scalony filtr LT6600-15. Rys 1 przedstawia schemat ideowy toru kondycjonującego używany w symulacjach.

Rys 1 Schemat układu kondycjonującego użytego w symulacji

Wyniki symulacji były akceptowalne. 3 dB częstotliwość graniczna układu wyniosła około 14,6 MHz. Dla 15 MHz amplituda spadła do poziomu około -3,5 dB, a dla 20 MHz do poziomu około -13 dB. Wyniki zostały przedstawione na Rys 2

Rys 2 Wyniki symulacji toru kondycjonującego

Przeprowadzono także analizę transient, aby sprawdzić ewentualne problemy z kształtem sygnału wyjściowego oraz offset.

Rys 3 Wyniki analizy stanów przejściowych – sygnał testowy 5 MHz

## Schemat ideowy

Przetwarzanie ADC realizowane jest przez układ AD9235BCPZ-40. Na schemat naniesiono niezbędne elementy tj. kondensatory odsprzęgające na liniach zasilających oraz wyjściach źródeł referencyjnych, dzielniki wyboru trybu pracy przetwornika. Dodatkowo zastosowano układ inwerterów 74LVC2G14 na linii zegarowej w celu ewentualnego dopasowania zboczy sygnału zegarowego i linii danych dla przetwornika DAC. Wszystkie układy są zasilanie napięciem 3,3 V, którego źródłem jest stabilizator LT1521-3.3. Schemat ideowy przedstawiono na Rys 4

Rys 4 Schemat ideowy modułu przetwornika

## Layout PCB

Moduł przetwornika zrealizowano na laminacie dwustronnym FR4. Układ ścieżek prezentuje Rys 5 oraz Rys 6

Rys 5 Układ ścieżek – warstwa Top

Rys 6 Układ ścieżek – warstwa Bottom

## Zmontowany układ

Na Rys 7 przedstawione zostało zdjęcie zrealizowanego układu przetwornika

Rys 7 Zdjęcie modułu przetwornika ADC

# Pomiary

Przetestowanie działania zaprojektowanego i zmontowanego układu polegało na podłączeniu go do toru przetwarzania ADC – DAC i sprawdzeniu kształtu sygnału wyjściowego dla różnych częstotliwości wejściowych. Schemat blokowy układu przedstawiono na Rys 8. Grubszą linią oznaczono połączenia sygnałowe realizowane kablem koncentrycznym.

Oscyloskop Keysight MSOX3104T CH1 CH2 CH3 Generator Rigol DG4162 CH1 CH2 Synchronizacja Sig IN CLK Sig OUT Płytka z przetwornikiem DAC Badana płytka z przetwornikiem ADC AD9235-40 Vcc Vcc Zasilacz Korad

Rys 8 Schemat blokowy toru pomiarowego

Wszystkie pomiary wykonywane były dla stałej częstotliwości próbkowania 40 MHz. Podane wartości amplitud (A) uwzględniają 50 Ω impedancję wyjściową generatora oraz impedancję wejściową przetwornika.

Oznaczenia kanałów:

- CH2 – sygnał wyjściowy modułu przetwornika DAC

- CH3 – napięcie na wejściu przetwornika ADC (Rys 4 – kondensator C7)

- Rys 9 Sygnał wejściowy: f = 1 MHz, A = 1,5 Vpp

Rys 10 Sygnał wejściowy: f = 10 MHz, A = 1,5 Vpp

Szpilki widoczne w sygnale na wejściu przetwornika są spowodowane indukowaniem się napięcia w pętli sondy oscyloskopowej. Ich źródłem jest tor sygnału zegarowego dla badanych przetworników. Użycie sprężynki uziemiającej zamiast przewodu masowego z końcówką krokodylkową znacznie zredukowało obserwowane zakłócenia, ale wciąż są one wyraźne. Zakłócenia nie wpływały jednak w sposób znaczący na wartości próbek, ponieważ zastosowany przetwornik posiada wejście różnicowe.

Niepożądane zniekształcenie amplitudy (Rys 10) obserwowane było dla częstotliwości wyższych niż 8 MHz. Aby wykluczyć błędne działanie toru analogowego w module przetwornika ADC zdecydowano się na równoległy pomiar sondą oscyloskopową napięcia na wyjściu toru (na wejściu przetwornika). Na Rys 10 można zauważyć, że oprócz spadku amplitudy (porównując z sygnałem 1 MHz - Rys 9) oraz zakłóceniami z toru cyfrowego sygnał wejściowy przetwornika nie posiada obserwowanego zniekształcenia.

Rys 11 Przetwornik DAC użyty początkowo w pomiarach

Zdecydowano się na zamianę modułu DAC z wersji przedstawionej na Rys 11, na płytkę z charakterystyczną pomarańczową soldermaską (niestety nie odczytano nazw układów przetwornikach na użytych płytkach).

Zastosowanie innego modułu pomogło, tzn. w sygnale wyjściowym nie zaobserwowano wyraźnych zniekształceń. Zrzut ekranu z tego pomiaru jest przedstawiony na Rys 12.

Rys 12 Sygnał wejściowy: f = 10 MHz, A = 1,5 Vpp – inna moduł DAC

Dodatkowym testem było sprawdzenie kształtu sygnału wyjściowego dla częstotliwości nieharmonicznej do częstotliwości próbkowania. Zastosowano częstotliwość 10,5 MHz. Otrzymany przebieg przedstawiono na Rys 13

Rys 13 Sygnał wejściowy: f = 10,5 MHz, A = 1,5 Vpp

Jitter sygnału wynika z niewielkiej ilości próbek na okres sygnału. Prawo Shannona mówi, że możliwe jest dokładne odtworzenie sygnału jeśli próbkujemy z częstotliwością co najmniej 2x większą niż najwyższa częstotliwość występująca w sygnale. Ze względu na skończoną stromość zboczy pasm filtrów zastosowanych w układzie widmo lustrzane nakłada się na sygnał użyteczny tworząc tzw. dudnienie.

# Podsumowanie

Poprzez realizację projektu przetwornika zaznajomiono się z kilkoma układami filtrów aktywnych. Projekt pozwolił na utrwalenie zasad tworzenia symulacji układów elektronicznych. Dodatkowo można było rozwinąć umiejętności tworzenia płytek PCB. Same pomiary umożliwiły zapoznanie się z nowym sprzętem laboratoryjnym oraz pokazały zagadnienia teoretyczne związane z próbkowaniem sygnałów na konkretnym przykładzie.